SPIS TREŚCI

I.	OPIS TECHNICZNY	3

1.	Podstawa  opracowania	3

2.	Przedmiot inwestycji	3

3.	Stan istniejący zagospodarowania terenu	3

4.	Plan sytuacyjny	3

5.	Rozwiązanie wysokościowe	4

6.	Odwodnienie	4

7.	Konstrukcja nawierzchni	4

8.	Roboty rozbiórkowe	5

9.	Roboty ziemne	5

10.	Geotechniczne rozpoznanie podłoża	5

ZAŁĄCZNIKI	6

CZĘŚĆ RYSUNKOWA	12

# OPIS TECHNICZNY

## Podstawa  opracowania

  - Zlecenie  Inwestora.

  - Mapa  geodezyjna  w  skali  1:500.

  - Uzgodnienia  z  Inwestorem.

  - Obserwacje  własne  w  terenie.

## Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa DRÓG I PLACY MANEWROWYCH dla zadania inwestycyjnego: „Budowy podczyszczalni ścieków generowanych na terenie zlewni należącej do MPL” (MPL - Spółka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o., w miejscowości Modlin )

## Stan istniejący zagospodarowania terenu

W stanie istniejącym na działce nr 1/42 przeznaczonej pod projektowaną zewnętrzną drogę dojazdową do podczyszczalni od strony bramy nr 9 lotniska w części odcinaka ok. 40 m znajduje się stara droga betonowa o skorodowanej nawierzchni przeznaczona do rozbiórki a w części bliżej bramy nr 9 tereny zielone z pojedynczymi krzewami. Trasę drogi otaczają zadrzewione tereny zielone.

W stanie istniejącym na działce nr 1/42 przeznaczonej pod projektowaną podczyszczalnię ścieków na działce 1/53 w pasie szerokości ok. 15 m znajduje się stara droga betonowa o skorodowanej nawierzchni przeznaczona do rozbiórki a w pozostałej części tereny zielone z pojedynczymi krzewami.

## Plan sytuacyjny

Wjazd na teren oczyszczalni zaprojektowano od drogi dojazdowej do bramy nr 9.

Droga dojazdowa:

Przyjęto drogę dojazdową o szerokości jezdni 3,5m ; 4,0m; 5,0m. Promienie łuków przyjęto jako R=20m. Połączenie drogi dojazdowej do bramy nr 9 oraz przedmiotowej drogi połączono skosem 1:1 na długości 2,0m.

Teren oczyszczalni:

Przyjęto drogę dojazdową o szerokości jezdni 4,0m  oraz chodniki o szerokości 1,2-1,5m.

## Rozwiązanie wysokościowe

Droga dojazdowa:

Przyjęto spadki podłużne jezdni o wartościach 0,5% oraz 2% a spadki poprzeczne jedno i dwustronne o wartości 2,0%.

Teren oczyszczalni:

Przyjęto rzedną krawężnika wystającego w rejonie budynku ( światło +2cm) jako 104,86. Spadek poprzeczny jezdni przyjęto jako zmienny o wartości w granicach 0,5-2,0%, zgodnie z rysunkiem Plan sytuacyjny. Spadek podłużny ze względu na przyjęte rozwiązanie jest niejednolity na przekroju jezdni.

Przyjęto spadek poprzeczny chodnika jako 2%.

## Odwodnienie

Odwodnienie jezdni i chodników będzie się odbywać powierzchniowo na teren przyległy.

## Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano jezdnię o następującej konstrukcji:

8 cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej

5 cm – podsypka cem.-piaskowa 1:4

26cm – kruszywo betonowe 0/31,5 stabilizowane mechanicznie

geowłóknina

40cm – stabilizacja istniejącego gruntu cementem o Rm=2,5MPa

Zaprojektowano chodniki o następującej konstrukcji:

8 cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej

3 cm – podsypka cem.-piaskowa 1:4

10 cm – pospółka

geowłóknina

Do wykonania podbudowy z kruszywa betonowego  0/31,5 stabilizowane mechanicznie, można wykorzystać odpowiednio przekruszoną na miejscu istniejącą nawierzchnię betonową.

## Roboty rozbiórkowe

Planuje się rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych grubości 15cm.

## Roboty ziemne

Roboty ziemne ograniczą się do korytowania. Wykonanie robót ziemnych mechanicznie, 
a w miejscach przebiegu instalacji ręcznie .

## Geotechniczne rozpoznanie podłoża

W celu oceny podłoża wykonano dwa odwierty badawcze  90 mm do 3 m głębokości p.p.t.. Cechy gruntów jako podłoża budowlanego wyznaczono na podstawie badań polowych.

Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie obserwacji makroskopowej. Zespoły

geotechniczne gruntu wydzielono zgodnie z normą PN-81/B-03020.

W trakcie przeprowadzania wierceń stwierdzono :

- na obszarze, na którym będzie posadowiony obiekt nie stwierdzono występowania gruntów

słabonośnych,

- brak występowania wody gruntowej do głębokości wiercenia

- projektowana budowa drogi przebiegała będzie w rejonie zbudowanym z piasków gliniastych o stopniu plastyczności Il=0,3

Grupę nośności podłoża ustalono na poziomie 0,5 m p.p.t.

Warunki wodne określono jako przeciętne, natomiast grupę nośności podłoża jako G3.

W celu doprowadzenia gruntu do parametrów nośności G1, należy istniejący grunt stabilizować cementem o Rm=2,5MPa na grubości 40cm.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r nie jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno –inżynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze, ponieważ stwierdzone warunki sąproste, a obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Projektant: mgr inż. Ryszard Kubicki

Sprawdzający: mgr inż. Leszek Pawlak

# ZAŁĄCZNIKI

- Oświadczenie projektanta

- Zaświadczenie o przynależności do MOIIB

- Uprawnienia budowlane

O Ś W I A D C Z E N I E

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego, ( Prawo budowlane -Dz. U. z 2013. poz. 1409 wraz z póżn. zm),oświadczam,

że opracowana przeze mnie dokumentacja projektowa branży drogowej:

Budowa podczyszczalni ścieków generowanych na terenie zlewni należącej do MPL” (MPL - Spółka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.) na działkach nr 1/42 i 1/53
w obrębie 0001 1-01 Jednostka ewidencyjna 141401_1 Nowy Dwór Mazowiecki.

została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inż. Ryszard Kubicki

Warszawa, lipiec 2016r

Sprawdzający: mgr inż. Leszek Pawlak

Warszawa, lipiec 2016r

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Plan orientacyjny                                                                                                            Rys.0

- Rozwiązanie sytuacyjno- wysokościowe  						 Rys.1a-1b

- Przekroje konstrukcyjne									 Rys.2a-2b

- Szczegóły konstrukcyjne 									 Rys.3